DOCUMENTACIÓN DE RED Y SISTEMAS

Erronka 1 - Talde 2

| Cliente / Organización | Eskola |
| --- | --- |
| Proyecto | Erronka1 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Responsables | Iker Fariñas, Oier Albizu, Mikel Corrales |
| Fecha | 03/10/2026 |

# Control del documento

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/10/2026 | Mikel Corrales |
| 1.1 | 04/10/2026 | Mikel Corrales |

## Índice

Control del documento	2

Historial de versiones	2

Índice	2

1. Introducción	4

1.1 Propósito	4

1.2 Alcance	4

1.3 Glosario y siglas	4

2. Visión general de la arquitectura	5

2.1 Descripción general	5

2.2 Diagrama de arquitectura	5

2.2.1 Diagrama de red	5

2.2.2 Diagrama de puertos del mikrotik	6

2.2.3 Diagrama de SNAT	7

3. Infraestructura de red	7

3.1 Topología	7

3.2 Direccionamiento IP y VLANs	7

3.3 Dispositivos de red	8

3.4 Enrutamiento y conmutación	8

3.5 DNS, DHCP y NTP	8

3.6 Firewall, reglas de seguridad y NAT	8

3.6.1 Reglas de MikroTik (Router de Borde)	8

3.6.1.1 Rules:	8

3.6.1.2 NAT (Network Address Translation)	10

3.6.2 Reglas de pfSense (Firewall Perimetral)	10

3.6.2.1 Alias IP:	10

3.6.2.2 Alias Port:	11

3.6.2.3 Rules:	11

3.6.2.4 NAT (Network Address Translation)	12

A. Outbound NAT (SNAT)	12

B. Port Forward (DNAT)	13

3.7 Proxies	13

3.8 Justificación de decisiones de diseño	13

4. Sistemas e infraestructura de cómputo	14

4.1 Inventario de servidores	14

4.2 Ficha de servidor (repetir por cada sistema crítico)	14

Ficha 1: Servidor Web (DMZ)	14

Ficha 2: Servidor de Base de Datos (Servidores)	14

Ficha 3: Controlador de Dominio (Servidores)	15

4.3 Aplicaciones y servicios	15

4.4 Bases de datos	15

4.5 Almacenamiento	15

4.6 Virtualización	16

4.7 Despliegue de la aplicación (Docker)	16

5. Seguridad	16

5.1 Identidad y control de acceso	16

5.1.1 Estructura organizativa (OUs y grupos):	16

5.1.2 Políticas de Contraseñas (PSO - Password Settings Objects):	16

5.1.3 Directivas de grupo (GPO)	16

5.1.4 Métodos de Acceso a Servidores:	17

5.2 Bastionado y gestión de parches	18

5.2.1 Bastionado (Hardening):	18

5.2.2 Gestión de Parches:	18

5.3 Antimalware y vulnerabilidades	18

Anexos	19

Anexo A. Matriz de flujos de comunicación	19

Anexo B. Notas adicionales	19

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito definir, planificar y documentar la infraestructura de red y sistemas necesaria para el desarrollo del Reto 1: Asentando las bases. Existe para servir de referencia técnica en las fases de diseño, implementación, operación, soporte y auditoría de la red de la empresa simulada.

El problema que resuelve es la necesidad de disponer de una arquitectura de red segmentada, bastionada y monitorizada, que permita alojar los servicios del proyecto (sitio web, base de datos, gestión de usuarios y cursos) de forma segura, aplicando medidas de prevención, concienciación y respuesta ante incidentes.

## 1.2 Alcance

Este documento abarca:

- Diseño de la topología de red.

- Segmentación en DMZ, red de usuarios, red de servidores y red de sistemas.

- Direccionamiento IP y configuración de VLANs.

- Bastionado de routers, switches y servidores.

- Configuración de servicios de red y servidores.

- Seguridad perimetral: ACL, NAT, redirección de puertos y filtrado.

- Documentación de evidencias y entregables.

Queda fuera del alcance el desarrollo detallado del software, aunque se contempla su despliegue en la DMZ y su integración con la base de datos ubicada en la red de servidores.

## 1.3 Glosario y siglas

| Término | Definición |
| --- | --- |
| VLAN | Red de área local virtual |
| DMZ | Zona Desmilitarizada |
| Proxmox VE | Entorno de virtualización de código abierto |
| Docker | Plataforma de contenedores |
| Nginx | Servidor web y proxy inverso |
| PostgreSQL | Sistema de gestión de bases de datos relacional |
| TLS | Seguridad de la Capa de Transporte |
| NAT | Network Address Translation (Traducción de Direcciones de Red) |
| SNAT | Source NAT (NAT de origen, usado para la salida a Internet) |
| DNAT | Destination NAT (NAT de destino, usado para publicar servicios hacia Internet) |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol (asignación automática de IPs) |
| DNS | Domain Name System (resolución de nombres de dominio) |
| NTP | Network Time Protocol (sincronización horaria) |
| CIDR | Classless Inter-Domain Routing (notación de subredes, ej. /24) |
| RFC1918 | Estándar que define los rangos de direcciones IP privadas |
| 802.1Q | Estándar de etiquetado de VLANs (trunking) |
| SSH | Secure Shell (acceso remoto cifrado por línea de comandos) |
| RDP | Remote Desktop Protocol (escritorio remoto de Windows) |
| WinRM | Windows Remote Management (gestión remota de Windows por línea de comandos) |
| AD / AD DS | Active Directory / Active Directory Domain Services (servicio de directorio de Windows) |
| OU | Organizational Unit (Unidad Organizativa de Active Directory) |
| GPO | Group Policy Object (Directiva de Grupo) |
| PSO | Password Settings Object (Objeto de Configuración de Contraseñas) |
| FQDN | Fully Qualified Domain Name (nombre de dominio completo) |
| PHP-FPM | PHP FastCGI Process Manager (gestor de procesos PHP usado por Nginx) |
| Laravel | Framework de desarrollo en PHP usado para la aplicación de matrículas |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete (operaciones básicas sobre una base de datos) |
| pgAdmin | Herramienta de administración web para PostgreSQL |
| SPOF | Single Point of Failure (punto único de fallo) |
| Winbox | Herramienta de administración gráfica de RouterOS (MikroTik) |
| AZL | Administrazio eta Zerbitzuetako Langileak |

# 2. Visión general de la arquitectura

## 2.1 Descripción general

La arquitectura se compone de un router de borde MikroTik que gestiona el tráfico de Internet. Tras él, un firewall perimetral pfSense (virtualizado en Proxmox) segmenta la red en cuatro VLANs: DMZ (10), Clientes (20), Servidores (30) y Sistemas (40). El hipervisor Proxmox aloja las máquinas virtuales críticas, incluyendo el servidor web (Ubuntu + Docker + Nginx) en la DMZ, el servidor de base de datos (Ubuntu + Docker + PostgreSQL) en la red de Servidores y el servidor de windows en la red de Servidores.

## 2.2 Diagrama de arquitectura

### 2.2.1 Diagrama de red

### 2.2.2 Diagrama de puertos del mikrotik

| Puerto físico (MikroTik) | Tipo de puerto | Dispositivo conectado | VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Eth1 | WAN (acceso) | Red del proveedor / Internet (192.168.74.0/24) | — (sin etiquetar, red externa) |
| Eth2 | Acceso (LAN) | Proxmox (gestión, 192.168.0.1) | — (red de gestión) |
| Eth3 | Trunk (802.1Q) | pfSense (vtnet1) | 10, 20, 30, 40 (etiquetadas) |
| Eth5 | Acceso | Switch/equipos DMZ | 10 |
| Eth6 | Acceso | Switch/equipos Clientes (aula) | 20 |
| Eth7 | Acceso | Switch/equipos Servidores | 30 |
| Eth8 | Acceso | Switch/equipos Sistemas (administración) | 40 |

2.2.3 Diagrama de DNAT

### 2.2.3 Diagrama de SNAT

# 3. Infraestructura de red

## 3.1 Topología

Topología en estrella jerárquica con doble NAT. El router MikroTik actúa como borde de red (Eth1 WAN) conectado a la red del proveedor (192.168.74.0/24), desde donde recibe conectividad a Internet. El MikroTik realiza una primera capa de NAT (masquerade) hacia esa red externa y distribuye el tráfico interno hacia el firewall pfSense a través de un enlace troncal (Eth3 Trunk).

pfSense, virtualizado en Proxmox, realiza una segunda capa de NAT, el enrutamiento inter-VLAN y aplica las políticas de seguridad (firewall) sobre las cuatro VLANs internas: DMZ (10), Clientes (20), Servidores (30) y Sistemas (40). Esta separación en dos capas de NAT permite que el MikroTik actúe como frontera frente a la red externa mientras pfSense centraliza el filtrado y segmentación del tráfico interno.

Los switches de acceso del MikroTik (Eth5-Eth8) conectan los dispositivos finales de cada VLAN (ver diagrama 2.2.2 para el mapeo físico de puertos por VLAN). Los puertos de acceso están configurados para admitir únicamente tráfico de su VLAN correspondiente (frame-types restringido y ingress-filtering habilitado), evitando ataques de VLAN hopping desde los puertos de usuario final.

## 3.2 Direccionamiento IP y VLANs

| VLAN ID | Nombre | Subred (CIDR) | Gateway | DHCP | Zona de seguridad | Propósito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DMZ | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.254 | No | Baja confianza (expuesta a Internet) | Servidor Web (Docker/Nginx) |
| 20 | Erabiltzaileak | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.254 | Si (192.168.20.100 - 192.168.20.250) | Confianza media | Clientes / Equipos de aula |
| 30 | Zerbitzariak | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.254 | No | Alta confianza | Servidores (AD, Docker/PostgreSQL) |
| 40 | Sistemak | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.254 | No | Administración / Máxima confianza | Administración y Sistemas |

## 3.3 Dispositivos de red

| Hostname | Tipo | Fabricante / Modelo | IP gestión | Ubicación | Firmware | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MikroTik | Router/Switch | MikroTik | 192.168.0.254 | Rack | RouterOS | Borde / NAT |
| pfSense | Firewall | Netgate (VM) | 192.168.0.2 | Proxmox | pfSense CE | Firewall / Enrutador |
| Proxmox | Hipervisor | Proxmox VE 9.2.2 | 192.168.0.1 | Rack | 9.2.2 | Virtualización |

## 3.4 Enrutamiento y conmutación

Enrutamiento estático entre VLANs gestionado por pfSense. MikroTik realiza NAT (masquerade) hacia Internet. VLAN Trunking (802.1Q) configurado en MikroTik (Eth3) y pfSense (vtnet1).

Los puertos de acceso del MikroTik están configurados con frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged e ingress-filtering=yes, de forma que solo aceptan tráfico sin etiquetar de su propia VLAN (asignada vía pvid) y descartan cualquier trama ya etiquetada que intente entrar por un puerto de acceso. El puerto troncal (Eth3) hace lo inverso: solo admite tráfico etiquetado (admit-only-vlan-tagged), también con ingress-filtering activo. Esta configuración mitiga ataques de VLAN hopping (switch spoofing y double tagging).

## 3.5 DNS, DHCP y NTP

- DNS: Servidor Windows (192.168.30.1) para el dominio talde2.eus. pfSense actúa como DNS Resolver.

- DHCP: Gestionado por pfSense en la VLAN 20 (rango 192.168.20.100 - 192.168.20.250).

- NTP: pfSense actúa como servidor NTP para las VLANs.

## 3.6 Firewall, reglas de seguridad y NAT

### 3.6.1 Reglas de MikroTik (Router de Borde)

#### 3.6.1.1 Rules:

| ID | Cadena | Origen | Destino | Servicio / Puerto | Acción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | input | 192.168.0.0/24 (vía ether1) | * | * | Drop | anti-spoof LAN por WAN |
| 1 | input | * | * | connection-state=established,related | Accept | acepta conexiones establecidas |
| 2 | input | * | * | connection-state=invalid | Drop | descarta invalidas |
| 3 | forward | * | * | connection-state=established,related | Accept | forward establecidas |
| 4 | forward | * | * | connection-state=invalid | Drop | forward invalidas |
| 5 | input | * | * | TCP (fin,syn) | Drop | bloquea FIN-SYN |
| 6 | input | * | * | TCP (syn,rst) | Drop | bloquea SYN-RST |
| 7 | input | * | * | TCP (fin,rst) | Drop | bloquea FIN-RST |
| 8 | input | * | * | TCP (fin,!ack) | Drop | bloquea FIN sin ACK |
| 9 | forward | * | 192.168.0.2 | TCP/80 | Accept | Permitir HTTP a web matrículas |
| 10 | forward | * (vía ether1) | 192.168.0.2 | TCP/443 | Accept | Permitir HTTPS a web matrículas |
| 11 | input | * | * | TCP (!fin,!syn,!rst,!ack) | Drop | bloquea paquete sin flags (null scan) |
| 12 | input | * | * | TCP (psd=21,3s,3,1) | add-src-to-address-list | detecta escaneo (añade a lista port_scanners, timeout 1d) |
| 13 | input | src-address-list=port_scanners | * | * | Drop | bloquea escaneadores |
| 14 | input | src-address-list=winbox_blacklist | dst-port=8291 | TCP (new) | Drop | bloquea intentos winbox |
| 15 | input | * | dst-port=8291 | TCP (new) | add-src-to-address-list | etapa1 winbox (añade a lista winbox_stage1, timeout 1m) |
| 16 | input | src-address-list=winbox_stage1 | dst-port=8291 | TCP (new) | add-src-to-address-list | bloquea tras repetir (añade a lista winbox_blacklist, timeout 1d) |
| 17 | input | * (vía ether1) | dst-address-type=broadcast | * | Drop | bloquea broadcast por WAN |
| 18 | input | * (vía ether1) | dst-address-type=multicast | * | Drop | bloquea multicast por WAN |
| 19 | input | * | * | ICMP (limit=10,5:packet) | Accept | limita ICMP |
| 20 | input | * | * | ICMP | Drop | descarta icmp excedente |
| 21 | input | in-interface=ether2 | * | * | Accept | permite LAN |
| 22 | input | 192.168.74.30-192.168.74.60 | * | * | Accept | permitir gestion WAN |

#### 3.6.1.2 NAT (Network Address Translation)

| ID | Origen | Destino | Servicio / Puerto | Acción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTK-NAT-01 | 192.168.0.0/24 (Red Interna) | WAN (ether1) | Cualquiera | Masquerade (srcnat) | NAT de salida general para permitir Internet a la red interna. |
| MTK-NAT-02 | WAN (Internet) | 192.168.0.2 (pfSense) | TCP/80, TCP/443 | DST-NAT (dstnat) | Port Forward de HTTP/HTTPS hacía pfSense para su filtrado. |

### 3.6.2 Reglas de pfSense (Firewall Perimetral)

#### 3.6.2.1 Alias IP:

| Nombre | Tipo | Valores | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMIN_HOSTS | Host(s) | 192.168.40.35, 192.168.40.36, 192.168.40.37, 192.168.40.38 | IP de PCs administración |
| NET_DMZ | Network(s) | 192.168.10.0/24 | VLAN 10 DMZ |
| NET_SERVIDORES | Network(s) | 192.168.30.0/24 | VLAN 30 Servidores |
| PROXMOX_MGMT | Host(s) | 192.168.0.1 | Proxmox IP |
| RFC1918 | Network(s) | 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 | Redes privadas |
| SRV_AD | Host(s) | 192.168.30.1 | Windows server (Servidores) |
| SRV_UBUNTU_DB | Host(s) | 192.168.30.2 | Ubuntu server Servidores |
| SRV_UBUNTU_WEB | Host(s) | 192.168.10.1 | Ubuntu server DMZ |

#### 3.6.2.2 Alias Port:

| Nombre | Tipo | Valores | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| AD_PORTS | Port(s) | 53, 88, 123, 135, 389, 445, 464, 636, 3268, 3269, 49152:65535 | Puertos mínimos para AD (Windows server) |
| PFSENSE_GUI_PORTS | Port(s) | 443, 80, 22 | Puertos de gestión del firewall (GUI, SSH) |
| PROXMOX_PORTS | Port(s) | 22, 8006 | Puertos de Proxmox (SSH, Web GUI) |
| PUERTOS_SERVIDORES | Port(s) | 80, 443, 445, 631, 9100, 3389, 22 | Puertos de servicios de servidores |
| WEB_PORTS | Port(s) | 80, 443 | Puertos web (HTTP/HTTPS) |

#### 3.6.2.3 Rules:

| ID | Interfaz | Origen | Destino | Puerto | Acción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FW-WAN-01 | WAN | * | SRV_UBUNTU_WEB | 80, 443 | Permitir | NAT DMZ - Web NAT |
| FW-WAN-02 | WAN | * | * | * | Bloquear | Bloquear redes bogón |
| FW-DMZ-01 | OPT1 (DMZ) | OPT1 subnets | OPT1 address | 53 (DNS) | Permitir | Permitir DNS a pfSense |
| FW-DMZ-02 | OPT1 (DMZ) | OPT1 subnets | This Firewall | GUI Ports | Bloquear | DMZ - Bloquear GUI de pfSense |
| FW-DMZ-03 | OPT1 (DMZ) | SRV_UBUNTU_WEB | SRV_UBUNTU_DB | 5432 | Permitir | DMZ - Web a base de datos (PostgreSQL) |
| FW-DMZ-04 | OPT1 (DMZ) | * | SRV_UBUNTU_WEB | WEB_PORTS | Permitir | DMZ - Permitir HTTP/HTTPS al servidor web (NAT reflection) |
| FW-DMZ-05 | OPT1 (DMZ) | OPT1 subnets | RFC1918 | * | Bloquear | DMZ - Bloquear redes privadas |
| FW-DMZ-06 | OPT1 (DMZ) | OPT1 subnets | * | WEB_PORTS | Permitir | DMZ - Permitir web a Internet |
| FW-DMZ-07 | OPT1 (DMZ) | OPT1 subnets | * | 123 (NTP) | Permitir | DMZ - Permitir NTP a Internet |
| FW-CLI-01 | OPT2 (Clientes) | OPT2 subnets | OPT2 address | 53 (DNS) | Permitir | Permitir DNS a pfSense |
| FW-CLI-02 | OPT2 (Clientes) | OPT2 subnets | This Firewall | GUI Ports | Bloquear | Clientes - Bloquear GUI de pfSense |
| FW-CLI-03 | OPT2 (Clientes) | OPT2 subnets | NET_SERVIDORES | PUERTOS_SERVIDORES | Permitir | Clientes - Permitir servicios a Servidores |
| FW-CLI-04 | OPT2 (Clientes) | OPT2 subnets | SRV_AD | AD_PORTS | Permitir | Clientes - Permitir AD (unión a dominio) |
| FW-CLI-05 | OPT2 (Clientes) | OPT2 subnets | NET_DMZ | WEB_PORTS | Permitir | Clientes - Permitir web a DMZ |
| FW-CLI-06 | OPT2 (Clientes) | OPT2 subnets | RFC1918 | * | Bloquear | Clientes - Bloquear redes privadas |
| FW-CLI-07 | OPT2 (Clientes) | OPT2 subnets | * | * | Permitir | Clientes - Salida a Internet |
| FW-SRV-01 | OPT3 (Servidores) | OPT3 subnets | OPT3 address | 53 (DNS) | Permitir | Permitir DNS a pfSense |
| FW-SRV-02 | OPT3 (Servidores) | OPT3 subnets | This Firewall | GUI Ports | Bloquear | Servidores - Bloquear GUI de pfSense |
| FW-SRV-03 | OPT3 (Servidores) | OPT3 subnets | RFC1918 | * | Bloquear | Servidores - Bloquear redes privadas |
| FW-SRV-04 | OPT3 (Servidores) | OPT3 subnets | * | WEB_PORTS | Permitir | Servidores - Permitir web a Internet |
| FW-SRV-05 | OPT3 (Servidores) | OPT3 subnets | * | 123 (NTP) | Permitir | Servidores - Permitir NTP a Internet |
| FW-SIS-01 | OPT4 (Sistemas) | OPT4 subnets | OPT4 address | 53 (DNS) | Permitir | Permitir DNS a pfSense |
| FW-SIS-02 | OPT4 (Sistemas) | ADMIN_HOSTS | This Firewall | GUI Ports | Permitir | Sistemas - Admin a GUI de pfSense |
| FW-SIS-03 | OPT4 (Sistemas) | OPT4 subnets | This Firewall | GUI Ports | Bloquear | Sistemas - Bloquear GUI de pfSense |
| FW-SIS-04 | OPT4 (Sistemas) | ADMIN_HOSTS | PROXMOX_MGMT | PROXMOX_PORTS | Permitir | Sistemas - Admin a Proxmox |
| FW-SIS-05 | OPT4 (Sistemas) | ADMIN_HOSTS | SRV_UBUNTU_WEB | 22 (SSH) | Permitir | Sistemas - Admin SSH a Ubuntu (DMZ) |
| FW-SIS-06 | OPT4 (Sistemas) | ADMIN_HOSTS | SRV_UBUNTU_DB | 22 (SSH) | Permitir | Sistemas - Admin SSH a Ubuntu (Servidores) |
| FW-SIS-07 | OPT4 (Sistemas) | ADMIN_HOSTS | SRV_UBUNTU_DB | 5050 | Permitir | Sistemas - Admin a pgAdmin |
| FW-SIS-08 | OPT4 (Sistemas) | OPT4 subnets | RFC1918 | * | Bloquear | Sistemas - Bloquear redes privadas |
| FW-SIS-09 | OPT4 (Sistemas) | OPT4 subnets | * | * | Permitir | Sistemas - Salida a Internet |

#### 3.6.2.4 NAT (Network Address Translation)

##### A. Outbound NAT (SNAT)

| ID | Interfaz | Origen | Destino | Puerto Destino | NAT IP | Puerto NAT | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAT-OUT-01 | WAN | 192.168.10.0/24 | * | * | WAN address | * | SNAT - DMZ (VLAN 10) |
| NAT-OUT-02 | WAN | 192.168.20.0/24 | * | * | WAN address | * | SNAT - Clientes (VLAN 20) |
| NAT-OUT-03 | WAN | 192.168.30.0/24 | * | * | WAN address | * | SNAT - Servidores (VLAN 30) |
| NAT-OUT-04 | WAN | 192.168.40.0/24 | * | * | WAN address | * | SNAT - Sistemas (VLAN 40) |

##### B. Port Forward (DNAT)

| ID | Interfaz | Protocolo | Origen | Puerto Origen | Destino | Puerto Destino | NAT IP | Puerto NAT | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAT-FWD-01 | WAN | TCP | * | * | WAN address | 80 | SRV_UBUNTU_WEB | 80 | DMZ - Web NAT (HTTP) |
| NAT-FWD-02 | WAN | TCP | * | * | WAN address | 443 | SRV_UBUNTU_WEB | 443 | DMZ - Web NAT (HTTPS) |

## 3.7 Proxies

Nginx actúa como proxy inverso y servidor web dentro del contenedor Docker en la DMZ (192.168.10.1).

## 3.8 Justificación de decisiones de diseño

A lo largo del proyecto se han tomado una serie de decisiones de arquitectura orientadas a maximizar la seguridad y la segmentación de la red, minimizando la superficie de ataque expuesta. A continuación se justifica cada una de ellas.

Segmentación en 4 VLANs. Se optó por separar la red en cuatro VLANs (DMZ, Clientes, Servidores y Sistemas) en lugar de una red plana, siguiendo el principio de defensa en profundidad. Cada VLAN agrupa dispositivos con un nivel de confianza y una función homogéneos: la DMZ aloja el único servicio expuesto a Internet (la web), de forma que un ataque exitoso contra él queda contenido y no da acceso directo al resto de la red; Clientes aísla los equipos de usuario final, que son el vector de ataque más probable (phishing, malware); Servidores concentra los sistemas críticos (AD, base de datos) a los que solo deben llegar los flujos estrictamente necesarios; y Sistemas se reserva para los equipos y cuentas de administración, con el nivel de acceso más alto y por tanto el más restringido.

Doble NAT (MikroTik + pfSense). Se decidió mantener dos capas de NAT en lugar de que pfSense asumiera también el rol de borde frente a la red externa. El MikroTik actúa como frontera física (conectado directamente a la red del proveedor) y realiza únicamente el NAT de salida general y el reenvío de los puertos 80/443 hacia pfSense; todo el filtrado, las políticas de seguridad y el enrutamiento inter-VLAN quedan centralizados en pfSense. Esta separación de responsabilidades permite que, si en el futuro se cambia o se pierde el equipo de borde, las políticas de seguridad de la red interna no se vean afectadas, y facilita la administración al tener un único punto (pfSense) donde se gestionan las reglas de firewall de todas las VLANs.

Separación de la base de datos en su propia VLAN. Inicialmente se valoró alojar la base de datos en el mismo servidor que la aplicación web, dentro de la DMZ, pero se descartó por motivos de seguridad: al ser la DMZ la única zona expuesta a Internet, cualquier compromiso del servidor web habría dado acceso directo al sistema operativo de la base de datos. Se optó por trasladar la base de datos a la VLAN de Servidores, de forma que el servidor web solo puede alcanzar el puerto de PostgreSQL (5432) mediante una regla de firewall específica (FW-DMZ-03), sin visibilidad del resto del sistema ni de los demás servicios de esa VLAN.

Bastionado de los puertos de acceso del MikroTik (anti VLAN-hopping). Se configuraron los puertos de acceso con frame-types restringido e ingress-filtering habilitado en lugar de dejar la configuración por defecto, para evitar que un dispositivo conectado a un puerto de una VLAN pudiera inyectar tráfico etiquetado de otra VLAN (double tagging) y saltarse así la segmentación lógica implementada en el firewall.

Bloqueo de redes privadas (RFC1918) en cada VLAN. Se añadió una regla de bloqueo explícita hacia rangos RFC1918 no utilizados en el proyecto en todas las VLANs, para evitar que un cliente mal configurado (por ejemplo, con una IP de DNS manual incorrecta) pudiera generar tráfico hacia redes privadas ajenas al diseño, y para dificultar el movimiento lateral en caso de que un atacante intentase explorar rangos internos no documentados.

Acceso administrativo centralizado en la VLAN de Sistemas (ADMIN_HOSTS). En lugar de permitir el acceso de gestión (SSH, GUI de pfSense, Proxmox, pgAdmin) desde cualquier punto de la red interna, se restringió a un conjunto cerrado de IPs (ADMIN_HOSTS) dentro de la VLAN 40, aplicando el principio de mínimo privilegio: solo los equipos de administración pueden alcanzar la gestión de los sistemas críticos, y el resto de VLANs tienen ese acceso explícitamente bloqueado.

# 4. Sistemas e infraestructura de cómputo

## 4.1 Inventario de servidores

| Hostname | Rol | SO | IP | CPU / RAM / Disco | Entorno | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WinServerTald2 | AD / DNS | Win Server 2019 | 192.168.30.1 | 4 vCPU / 16 GB / 99.4 GB | PROD | Proxmox (VM 101) |
| Ubu-Server-Web | Web (Docker/Nginx) | Ubuntu | 192.168.10.1 | 2 vCPU / 4 GB / 20 GB | DMZ | Proxmox (VM 102) |
| Ubu-Server-DB | BD (Docker/PostgreSQL) | Ubuntu | 192.168.30.2 | 2 vCPU / 8 GB / 30 GB | PROD | Proxmox (VM 103) |
| PfSense | Firewall | FreeBSD | 192.168.0.2 | 2 vCPU / 4 GB / 20 GB | PROD | Proxmox (VM 100) |

## 4.2 Ficha de servidor (repetir por cada sistema crítico)

### Ficha 1: Servidor Web (DMZ)

| Hostname / FQDN | talde2ubuntu |
| --- | --- |
| Función | Servidor web y proxy inverso (Nginx) para la aplicación |
| Sistema operativo y versión | Ubuntu 24.04 LTS |
| Plataforma | Proxmox VE (VM 102) |
| Direcciones IP y VLAN | 192.168.10.1 — VLAN 10 (DMZ) |
| Servicios instalados | Docker, Nginx |
| Dependencias | Base de datos PostgreSQL (192.168.30.2) |
| Método de acceso | SSH vía bastión (solo desde IPs de administración en VLAN 40) |

### Ficha 2: Servidor de Base de Datos (Servidores)

| Hostname / FQDN | talde2ubuntudb |
| --- | --- |
| Función | Servidor de base de datos relacional (PostgreSQL) |
| Sistema operativo y versión | Ubuntu 24.04 LTS |
| Plataforma | Proxmox VE (VM 103) |
| Direcciones IP y VLAN | 192.168.30.2 — VLAN 30 (Servidores) |
| Servicios instalados | Docker, PostgreSQL 16 |
| Dependencias | Almacenamiento persistente (volúmenes Docker) |
| Método de acceso | SSH vía bastión + pgAdmin (puerto 5050 solo desde IPs de administración en VLAN 40) |

### Ficha 3: Controlador de Dominio (Servidores)

| Hostname / FQDN | WinServerTald2 / talde2.eus |
| --- | --- |
| Función | Controlador de dominio, DNS y gestión de identidades |
| Sistema operativo y versión | Windows Server 2019 Standard Evaluation |
| Plataforma | Proxmox VE (VM 101) |
| Direcciones IP y VLAN | 192.168.30.1 — VLAN 30 (Servidores) |
| Servicios instalados | AD DS, DNS |
| Dependencias | Ninguna crítica (servicio base para el resto) |
| Método de acceso | Desde la interfaz web de proxmox (solo desde IPs de administración en VLAN 40) |

## 4.3 Aplicaciones y servicios

| Aplicación | Versión | Servidor | Puerto | URL | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nginx (proxy inverso) | Alpine (Docker) | Ubu-Server-Web | 80, 443 | https://192.168.74.60 | Alta |
| Matrículas (Laravel) | — | Ubu-Server-Web | 9000 (interno, vía PHP-FPM) | — (tras Nginx) | Alta |
| pgAdmin | 4 (latest) | Ubu-Server-DB | 5050 | http://192.168.30.2:5050 | Media |

## 4.4 Bases de datos

| Nombre | Motor / versión | Servidor | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL (Docker) | PostgreSQL 16 | Ubu-Server-DB | Alta |

## 4.5 Almacenamiento

Proxmox utiliza almacenamiento local (local y local-lvm en el nodo talde2).

## 4.6 Virtualización

Hipervisor: Proxmox VE 9.2.2 en nodo talde2. Redes virtuales: vmbr0, vmbr1, vmbr2.

## 4.7 Despliegue de la aplicación (Docker)

El servidor web (Ubu-Server-Web) y el servidor de base de datos (Ubu-Server-DB) ejecutan sus servicios en contenedores Docker gestionados mediante Docker Compose. En el servidor web corren los contenedores matriculas-app (Laravel/PHP-FPM) y matriculas-web (Nginx como proxy inverso y terminación TLS). En el servidor de base de datos corren matriculas-db (PostgreSQL) y matriculas-pgadmin (administración web de la BD).

Por motivos de seguridad, la base de datos se separó del servidor web, ubicándola en su propia VLAN (30 - Servidores) en lugar de coexistir en la DMZ junto con la aplicación. De esta forma, si el servidor web (expuesto a Internet) se viera comprometido, el atacante no tendría acceso directo al sistema operativo del servidor de base de datos, solo al puerto de PostgreSQL permitido explícitamente por regla de firewall (FW-DMZ-03).

# 5. Seguridad

## 5.1 Identidad y control de acceso

El control de acceso se centraliza a través de Active Directory en el dominio talde2.eus. Se aplican políticas granulares de contraseñas y directivas de grupo (GPO) segmentadas por roles.

### 5.1.1 Estructura organizativa (OUs y grupos):

| OU | Ruta | Contenido | Grupo asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ikastetxea | raíz del dominio | OU raíz del colegio | – |
| Ikasleak | Ikastetxea/Ikasleak | Usuarios de alumnado | GG_Ikasleak |
| Irakasleak | Ikastetxea/Irakasleak | Usuarios de profesorado | GG_Irakasleak |
| AZL | Ikastetxea/AZL | Personal de administración y servicios | GG_AZL |
| Ekipoak | Ikastetxea/Ekipoak | Equipos (PCs y portátiles) | – |

### 5.1.2 Políticas de Contraseñas (PSO - Password Settings Objects):

| Nombre PSO | Precedencia | Longitud Mín. | Historial | Vigencia Máx. | Bloqueo de Cuenta | Aplicado a (Grupo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSO_AZL | 5 | 12 caracteres | 8 | 45 días | 5 intentos / 30 min | GG_AZL |
| PSO_Ikasleak | 10 | 8 caracteres | 3 | 180 días | 5 intentos / 30 min | GG_Ikasleak |
| PSO_Irakasleak | 20 | 10 caracteres | 5 | 60 días | 5 intentos / 30 min | GG_Irakasleak |

Nota: Todas las políticas exigen requisitos de complejidad. La cuenta se bloquea hasta que un administrador la desbloquee manualmente (excepto en PSO_Ikasleak e PSO_Irakasleak que se desbloquea tras 30 minutos).

### 5.1.3 Directivas de grupo (GPO)

| Nombre GPO | Vinculada a (OU) | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| GPO_AZL_UnidadRed | Ikastetxea/AZL | Conecta/mapea una unidad de red compartida para el personal de administración y servicios |
| GPO_Eramangarriak_PoliticaEnergia | Ekipoak/Eramangarriak | Política de energía para portátiles (suspensión, apagado de pantalla, ahorro de batería) |
| GPO_PCAdmin_RedireccionCarpetas | Ekipoak/PC-Administrazioa | Redirección de carpetas de usuario (Escritorio, Documentos) a ubicación de red en los PCs de administración |
| GPO_PCGelak_Admin_ApagadoProgramado | Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Administrazioa | Apagado programado automático de los equipos del aula de administración fuera del horario lectivo |
| GPO_PCGelak_Admin_BloqueoUSB | Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Administrazioa | Bloquea dispositivos de almacenamiento USB en los equipos del aula de administración |
| GPO_PCGelak_Admin_Loopback | Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Administrazioa | Activa el procesamiento Loopback (modo Combinar) para que la configuración de usuario dependa del equipo (aula) y no de la OU del usuario que inicia sesión |
| GPO_PCGelak_Admin_PanelControl | Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Administrazioa | Restringe el acceso al Panel de Control / Configuración en los equipos del aula de administración |
| GPO_PCGelak_Admin_SinInstalacion | Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Administrazioa | Impide la instalación de software desde medios extraíbles |
| GPO_PCGelak_Admin_SinTerminal | Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Administrazioa | Bloquea el acceso a la línea de comandos (cmd/PowerShell) en el aula de administración |
| GPO_PCGelak_Info_ApagadoFlexible | Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Informatika | Horario de apagado más flexible para el aula de informática (equipos sin las restricciones del aula de administración, ya que el alumnado de informática necesita mayor libertad de uso) |
| GPO_Ikasleak_Fondo | Ikasleak | Fija el fondo de escritorio institucional para las cuentas de alumnado |
| GPO_Ikasleak_RedireccionCarpetas | Ikasleak | Redirección de carpetas de usuario a red para el alumnado |
| GPO_Irakasleak_BloqueoPantalla | Irakasleak | Bloqueo automático de pantalla tras un periodo de inactividad para el profesorado |

### 5.1.4 Métodos de Acceso a Servidores:

| Sistema | Método de acceso | Grupo / Rol | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| WinServerTald2 (AD) | RDP / WinRM | Administradores | RDP y WinRM deshabilitados; la gestión se realiza directamente desde la web de Proxmox, accesible solo desde VLAN 40. |
| Ubu-Server-Web | SSH | ADMIN_HOSTS | Solo accesible desde IPs 192.168.40.35-38. |
| Ubu-Server-DB | SSH | ADMIN_HOSTS | Solo accesible desde IPs 192.168.40.35-38. |
| Proxmox (talde2) | Web GUI / SSH | root@pam | Acceso restringido a la VLAN 40. |

## 5.2 Bastionado y gestión de parches

### 5.2.1 Bastionado (Hardening):

- Windows Server (AD): Firewall de Windows Defender activado (perfil privado). Escritorio remoto (RDP) y WinRM deshabilitados; la administración del servidor se realiza directamente desde la web de Proxmox, accesible solo desde la VLAN 40. Directivas GPO que restringen la instalación de software y el uso de terminales.

- Ubuntu (Web/DB): Acceso SSH restringido únicamente a las IPs de administración (ADMIN_HOSTS). Autenticación por contraseña. Contenedores Docker aislados.

- Proxmox: Nodo actualizado a la versión 9.2.2. Acceso a la GUI restringido a la VLAN de Sistemas.

- pfSense: Reglas de firewall estrictas (bloqueo de redes privadas RFC1918, bloqueo de escaneos, etc.).

### 5.2.2 Gestión de Parches:

- Windows: Windows Update activado. Últimas actualizaciones instaladas el 29/09. Búsqueda de actualizaciones diaria.

- Ubuntu/Docker: Actualizaciones de seguridad aplicadas mediante apt. Las imágenes Docker se actualizan periódicamente.

- Proxmox: Actualizaciones del hipervisor y de los contenedores LXC/VMs gestionadas desde el panel de Proxmox.

## 5.3 Antimalware y vulnerabilidades

Windows Server: Windows Defender Antivirus activo y actualizado. Protección en tiempo real habilitada.

Vulnerabilidades: Se recomienda realizar auditorías periódicas de los puertos abiertos en pfSense y revisar los logs de intentos de acceso SSH no autorizados.

# Anexos

## Anexo A. Matriz de flujos de comunicación

## Anexo B. Notas adicionales

El servidor web y la base de datos se ejecutan en contenedores Docker sobre Ubuntu, utilizando Nginx como servidor web y PostgreSQL como motor de base de datos.